MANUEL DE VOL

TC160

F-PLBR

0-0

MANUEL DE VOL

TC160

Immatriculation: F-PLBR

N° de série: 32

Constructeur: AIR CAMPUS TROYES

Année: 20/01/2021

MANUEL EDITE PAR L'EXPLOITANT DE L'AVION ET SOUS SA RESPONSABILITE.

Cet avion doit être utilisé en respectant les limites d'emploi spécifiées dans le présent manuel de vol.

CE DOCUMENT DOIT SE TROUVER EN PERMANENCE DANS L'AVION.

© air campus Troyes

0-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Page de garde ….........................................................................	0-0

Table des matières .....................................................................	0-1/2

Liste des mises à jour	...............................................................	0-3

CHAPITRE 1: Généralités								1-1

Description et caractéristiques ...............................................	1-1/5

Description des différents équipements et instruments …...	1-6/9

CHAPITRE 2: Limites d'emploi							2-1

Vitesses limites	...................................................................	2-1

Facteur de charge ................................................................	2-2

Masse maximale	...................................................................	2-2

Centrage ...............................................................................	2-2

Plaquettes	............................................................................	2-3

Limitations moteur  ............................................................	2-3

Carburant – Evolution – Interdictions	.............................	2-3

CHAPITRE 3: Procédures d'urgence:						3-1

Feu moteur en vol et au sol	….............................................	3-1

Panne alternateur  …............................................................	3-1

Feu électrique  …..................................................................	3-2

Atterrissage d'urgence  …...................................................	3-3/4

0-2

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

CHAPITRE 4: Procédures normales:						4-1

Préparation des vols	…..........................................................	4_1/3

Visite pré-vol	…...................................................................	4-4

Avant mise en route  …...........................................................	4-5

Mise en route moteur …..........................................................	4-5

Roulage   …...............................................................................	4-6

Procédure avant décollage	….................................................	4-6

Décollage	….............................................................................	4-6

Montée   …................................................................................	4-7

Croisière	…............................................................................	4-8

Descente	…............................................................................	4-8

Atterrissage  …........................................................................	4-8

Atterrissage manqué	….........................................................	4-9

Après atterrissage  ….............................................................	4-9

Déplacement de l'avion au sol …...........................................	4-10

Amarrage …............................................................................	4-10

CHAPITRE 5: Performances - Limitations:					5-1

Vent de travers 	….................................................................	5-1

Décrochage   …......................................................................	5-1

Etalonnage anémométrique ….............................................	5-1

Décollage	…..........................................................................	5-2/3

Performance de montée …...................................................	5-3/6

Performances en croisière  …...............................................	5-7

Atterrissage  ….....................................................................	5-8/9

CHAPITRE 6: Entretien courant:

Nettoyage et vidange ….......................................................	6-1

ANNEXE:

Liste des abréviations utilisées.…......................................	7-1

Tableau de conversions  …................................................	7-2

Tableau de correspondance hPa/ in.Hg   ….....................	7-3

0-3

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

MISES A JOUR

| N° REVISION | PAGES REVISEES | N° DE L'EDITION | NATURE DES AMENDEMENTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edition originale |  | 1 | Edition originale du 20 avril 2020 |  |

1-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/01/2021

CHAPITRE 1: Généralités

Description et caractéristiques:

Dimensions (en m): Envergure					8,75

Longueur totale							7,15

Hauteur totale								2,13

Garde hélice au sol							0,26

Garde au sol, pneu et amortisseur AV dégonflés:		positive

- Voilure:   Allongement							14,2

Surface								5,35m2

- Ailerons:		Surface des 2 ailerons: 				1,15m2

Angle de débattement: 	     		     +15° / -10°

Les ailerons sont équilibrés statiquement.

-	Empennage horizontal:

L'empennage horizontal équilibré statiquement est du type monobloc à commande par câbles, équipé d'un anti-tab automatique.

La commande du tab est située sur la partie supérieure des manches . Un indicateur situé sur le pylône centrale,  indique la position du tab:

indication butée haute = Plein piqué

indication butée basse = plein cabré

Angle de débattement de l'empennage horizontal: cabré +9,5°

piqué -12°

1-2

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

-	Empennage vertical:

La commande de la gouverne de direction est classique par 		palonniers et par câbles.

La surface est de 0,63m2

Angle de débattement:					gauche: 25°

droite :  25°

Volets de courbure:							     60°

Atterrisseurs:

Le dispositif atterrisseurs est composé d'un train fixe tricycle caréné à 3 roues identiques.

ATTENTION:

Le démontage des carènes de roues entraîne une diminution importante de la vitesse dans toutes les configurations ainsi que de la vitesse ascensionnelle.

Le train avant est conjugué au palonnier par l'intermédiaire de biellettes à ressorts.

Il est équipé également d'un verrouillage automatique en vol de la roue dans l'axe de l'avion lorsque l'amortisseur est détendu.

Voie: 					2,58m

Empattement:				1,65m

Dimension des roues:			380 X 150

Pression de gonflage des pneus:  				AV:1,8 bar

AR: 2 bars

Pression de gonflage des amortisseurs:			AV: 5 bars

AR: 6 bar

1-3

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Freins:

Le freinage comporte un circuit hydraulique indépendant sur chaque roue.

L'action du palonnier en butée entraîne le freinage de la roue correspondante.

Le freinage de l'avion est obtenu en tirant sur la manette centrale.

Cette manette quand elle est verrouillée sert de frein de parc.

La présence d'un frein de parc ne dispense aucunement du calage de l'avion à l'arrêt.

-	 GROUPE MOTOPROPULSEUR:

MOTEUR: 	LYCOMING

4 cylindres à plat horizontalement

Refroidissement par air

Type: IO-320-D2A

Régime maxi continu: 2600 t/mn

Taux de compression: 8,5

Température maxi de culasse: 260°C

Sens de rotation: Horaire

Ordre d'allumage: 1-3-2-4

Carter d'huile capacité: 7,5 l

Pression d'huile:  	Ralenti: 1,70 bar

Normale: 3,8 à 6,5 bars

Température maxi de l'huile: 118°C

Type d'huile en fonction de la température extérieure:

Température extérieure >15°C: Huile SAE 50

Température extérieure comprise entre 30°C et -20°C: Huile SAE 40

Hélice:

SENSENICH

2 PALES

PAS: 61 POUCES

Essence:

Uniquement essence aviation 100LL

Indice d'octane  100 minimum

1-4

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Réservoir:

1 réservoir d'une contenance de 110 l .L'ouverture ou la fermeture du débit carburant est commandée par un robinet qui se situe sur le pylône central .

1-5

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Cabine:

L'habitacle est accessible par une verrière coulissante, largable, s'ouvrant vers l'avant.

Les 2 sièges avant sont réglables  d'avant en arrière.

Ils sont munis chacun d'une ceinture de sécurité à 2 points.

Les deux sièges arrière sont fixes et munis de ceintures de sécurité 2 points.

A l'arrière des sièges arrière, accessible de l'intérieur, peut contenir jusqu'à 40 kg de bagages.

ATTENTION: Cette limitation est conditionnée par le respect du centrage de l'avion.

Dimensions de la cabine:  	longueur 1,62m

largeur    1,10m

hauteur   1,23m

2 aérateurs au tableau de bord assurent l'alimentation en air frais.

1 tirette située sur la partie droite du tableau de bord permet le désembuage, le chauffage de la cabine.

L'ensemble du chauffage est assuré par un échangeur situé sur le collecteur d'échappement droit.

1-6

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

LISTE DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS:

Sur le manche gauche:

Bouton poussoir PTT

Sur le manche droit:

Bouton poussoir PTT

Sur le pylône central:

1 manette de gaz

Robinet d'essence à 2 positions

Indicateur position Tab

Contrôle de richesse (manette rouge)

Sur la partie inférieure du tableau de bord:

Indicateur VOR

Bouton poussoir démarreur

Clé de contact sur sélecteur magnéto

Coupe batterie et alternateur

Emetteur récepteur VHF 1

Interrupteur général instrumentation radio

Boitier mélange radios

Transpondeur

Récepteur VHF 2 et VOR

Poignée de frein de parc

Commande réchauffage carburateur

Interrupteur pompe à essence

Disjoncteurs

Commande de chauffage

1-7

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Sur la partie centrale du tableau de bord:

2 écrans EFIS

Indicateur de vitesse  et altimètre de secours

Activation balise de détresse

Boîtier interphone

Clés USB pour mise à jour EFIS

Sur la partie supérieure du tableau de bord :

A gauche:

Sélecteur éclairage jour/nuit.

Témoin de volets sortis, pompe essence,  charge batterie, pression essence, phares allumés.

A droite:

Rhéostats éclairage

Interrupteurs de:	Phare de roulage

Phare d'atterrissage

Feu anti collision

Feux de navigation

Compas magnétique au-dessus du tableau de bord

1-8

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR							20/04/2021

3

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

5

1

16

17

TABLEAU DE BORD

1 EFIS GAUCHE

2 EFIS DROIT

3 ANEMOMETRE DE SECOURS

4 ALTIMETRE DE SECOURS

5  INTERRUPTEURS

DEMARREUR / MAGNETOS

6  INTERRUPTEURS

BATTERIE / ALTERNATEUR / MASTER RADIO

7  BOITIER DE MELANGE RADIO

8  DISJONCTEURS

9  COMMANDE DE CHAUFFAGE

10 RECEPTEUR VOR

11 INDICATEUR VOR

12 VHF 1

13 TRANSPONDEUR

14 VOYANTS INDICATEURS (voir ci-dessous )

15 BLOC INTERRUPTEURS  (voir ci-dessous )

16 AERATEURS

17 INTERPHONE

18 CLES USB POUR MISE A JOUR EFIS

19 COMMANDE POMPE A ESSENCE

20 COMMANDE BALISE DE DETRESSE

1-9

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Voyants indicateurs (14)

Le bloc de voyants indicateurs se compose:

- de 6 voyants.

De la gauche vers la droite:

1 voyant vert / indication volets sortis

1 voyant ambre / indication pompe essence ON

1 voyant rouge / indication robinet essence fermé

1 voyant bleu / indication phare gauche ON

1 voyant bleu / indication phare droit ON

1 voyant rouge / indication défaut charge batterie

1  interrupteur 2 positions servant du passage d'intensité              			lumineuse jour/nuit

1 bouton poussoir au test des led de ce bloc

1 variateur

Bloc interrupteurs (15)

Le bloc interrupteur se compose de 3 interrupteurs:

De la gauche vers la droite:

1 interrupteur mise en marche feux de navigation

1 interrupteur mise en marche phare gauche

1 interrupteur mise en marche phare droit

2-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

CHAPITRE 2: Limites d'emploi

Le prototype de l'Océanair TC160 a été certifié pour la première fois le 26 juin 1996.

Il est certifié en catégorie normal CNRA.

Son usage est réservé à une utilisation privée, toute exploitation dans un but lucratif est interdite.

Vitesses limites à la masse maximale:

Vne: (vitesse à ne pas dépasser)		166 kt

Vno: (vitesse maxi d'utilisation)		140 kt

Vc: (vitesse de calcul en croisière)	140 kt

Va: (vitesse de manœuvre)			116 kt

Vfe: (vitesse limite volets sortis)		 92 kt

Repères sur l'anémomètre et sur les EFIS:

Trait (zone sur EFIS) radial rouge: 		166 kt

Arc (zone sur EFIS) jaune

(vol hors turbulences):	          de 140 kt à 166 kt

Arc (zone sur EFIS) vert

(utilisation normale):  		   de 49 kt à 140 kt

Arc (zone sur EFIS) blanc

(zone d'utilisation des volets): de 45 kt à 92 kt

L'avertisseur de décrochage fonctionne 5 à 8 kt avant le décrochage .

2-2

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Facteur de charge limite:

Volets 0: 			n = +3,8 / -1,9

Volets sortis:		n = +2 / 0

Masse maximale autorisée:

Décollage: 1100 kg

Atterrissage: 1100 kg

Limites centrage:

Limite AV: 	0,205 m à 661 kg

0,428 à 1100 kg

Limite AR:	0,564 m  (limite valable quelque-soit la masse).

Avant tout vol, le pilote commandant de bord doit s'assurer que la masse et le centrage sont à l'intérieur des limites prescrites.

Graphique masse centrage

2-3

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Plaquettes obligatoires:

SOUTE A BAGAGE

40Kg MAXIMUM

VOIR CENTROGRAMME

Cet aéronef vole sous le régime du certificat de

navigabilité restreint. Il ne répond pas

nécessairement aux conditions de délivrance

du certificat de navigabilité normal. Son

utilisation dans un but lucratif est interdite.

Limitations moteur:

Régime maximum continu:			2600 t/mn (trait rouge)

Température maxi culasses:			260°C

Température maxi huile:			118°C

Pression normale huile:				3,8 à 6,5 bars

Pression huile mini ralenti:			1,7 bar

Lubrifiant:

Capacité du réservoir:		7,5 l

Jauge mini:				3,8 l

Jauge maxi:				7,5 l

3-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

CHAPITRE 3 PROCEDURES D'URGENCE

FEU MOTEUR EN VOL:

Fermer l'essence

Mettre plein gaz jusqu'à l'arrêt du moteur

Fermer l'aération

Envoyer un message de détresse

Activer la balise de détresse

Mettre le transpondeur sur 7700

Effectuer un atterrissage d'urgence

Avant l'impact

Déverrouiller la verrière

Couper les contacts magnétos

Couper les contacts batterie

Couper l'excitation alternateur

FEU MOTEUR AU SOL:

Fermer l'essence

Mettre plein gaz jusqu'à l'arrêt du moteur

Couper les contacts magnétos

Avertir le contrôle

Utiliser un extincteur en dirigeant le jet dans la prise dynamique 	    	et dans le trou de passage des échappements.

PANNE D'ALTERNATEUR:

Si l'ampèremètre indique «décharge», couper l'excitation de 		l'alternateur puis le réenclencher.

Si l'alternateur ne charge toujours pas, couper tous les 				consommateurs d'électricité inutiles.

NOTA:  1-  Si la batterie est déchargée lors de l'atterrissage.

2- Prévoir un atterrissage sans radio.

3- L'avertisseur de décrochage risque de ne plus fonctionner.

3-2

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

FEU ELECTRIQUE:

Envoyer un message de détresse

Couper l'excitation alternateur

Couper l'amimentation batterie

Couper TOUS les interrupteurs

Si le feu s'arrête:

Après la disparition de l'odeur de «brûlé»

Remettre en fonctionnement le contact général

Remettre en route un après l'autre les consommateurs électriques

Constater entre chaque mise en fonctionnement l'absence d'odeur

Si une odeur de «brûlé» apparaît, couper de nouveau son 		     interrupteur.

Remettre en route les autres consommateurs indispensables

Prévoir un déroutement

Si le feu persiste:

Persistance odeur de «brûlé»

Remettre en fonctionnement le contact général

Remettre en fonctionnement  la radio

Envoyer un message de détresse

Effectuer un atterrissage d'urgence

Avant l'impact

Déverrouiller la verrière

Couper les contacts batterie et exitation alternateur

3-3

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

ATTERRISSAGE D'URGENCE

SI LE MOTEUR TOURNE:

Repérer un champ suffisamment long et si possible, dégager pour l'atterrissage.

Vérifier les ceintures de sécurité.

Effectuer un atterrissage normal après un tour de piste basse hauteur.

Avant l'impact, fermer l'arrivée d'essence et couper le contact batterie.

NOTA:  Seul l'EFIS gauche fonctionne.

SI LE MOTEUR NE TOURNE PAS:

Tenter la remise en marche du moteur en vérifiant ou effectuant:

La mise en route de la pompe à essence

Le contact magnéto sur «BOTH»

La richesse sur «PLEIN RICHE»

3-4

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Si le moteur ne redémarre pas:

Mettre le transpondeur sur 7700

Envoyer un message de détresse

Fermer l'arrivée d'essence

Prendre la vitesse de finesse max 81KT

Vérifier les ceintures de sécurité.

Utiliser les volets seulement pour raccourcir la trajectoire

Avant l'impact

-  couper le contact batterie

NOTA:  Seul l'EFIS gauche fonctionne.

4-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

CHAPITRE 4 - PROCEDURES NORMALES

Préparation des vols

Avant chaque vol, s'assurer que la masse et le centrage sont bien à l'intérieur des limites prescrites.

Pour cela, on utilisera les diagrammes de la page 4-2 de la manière suivante:

      - Déterminer la masse totale au décollage, en additionnant la masse à vide de l'avion, la masse des occupants places AV et places AR, la masse située dans la soute à bagage, la masse de carburant dans le  réservoir.

      - A l'aide du tableau page 4-2, pour chacun des composants cités ci-dessus, multiplier la masse correspondante par le bras de levier pour obtenir le moment. Additionner tous les moments pour obtenir le moment total comme le montre l'exemple page 4-3

      - Reporter sur le diagramme page 4-2 en abscisse le moment total et en ordonnée la masse totale. Voir page 4-3.

4-2

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

4-3

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

EXEMPLE DE DEVIS DE MASSE ET CENTRAGE:

4-4

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Visite pré-vol

Mettre les interrupteurs de la batterie sur ON

Vérifier la quantité de carburant par indication de la jauge carburant

Mettre les interrupteurs de la batterie sur OFF

Vérifier le bouchon de fermeture du réservoir carburant

Vérifier l'état du volet gauche, de l'aileron gauche

Vérifier l'état du feu de navigation gauche

Vérifier l'état du bord d'attaque gauche, du phare

Vérifier l'état du train gauche (usure pneu, gonflage)

Vérifier l'état de la prise de pression totale

Vérifier l'état du  capot moteur

Vérifier l'état de l'hélice, des entrées du moteur

Vérifier le train avant (usure pneu, gonflage)

Vérifier quantité d'huile du moteur

Vérifier l'état du  capot moteur

Vérifier l'état du train droit (usure pneu, gonflage)

Vérifier l'état du bord d'attaque droit, du phare

Vérifier l'état du feu de navigation droit

Vérifier l'état  de l'aileron droit, du volet droit

Vérifier l'état de la prise statique droite

Vérifier l'état du plan stabilisateur

Vérifier l'état du compensateur

Vérifier l'état des charnières de direction

Vérifier l'état du feu de navigation AR

Vérifier l'état de la prise statique gauche

4-5

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Avant mise en route

Pousser le contact batterie

Régler et verrouiller les sièges

Vérifier les commandes de vol

Serrer le frein de parc

Régler le compensateur (position centrale)

Pousser la commande de richesse (plein riche)

Ouvrir l'essence

Rentrer les volets

Mise en route moteur

MOTEUR FROID

Pompe électrique essence sur marche environ 4 secondes

Richesse plein riche,  commande de gaz 2 cm ouverture

MOTEUR CHAUD

Pompe électrique essence sur marche environ 4 secondes

Richesse sur étouffoir, commande de gaz 2 cm ouverture

Contact magnéto BOTH

Actionner le démarreur

Lorsque le moteur démarre:

Mettre la richesse sur plein riche et réduire la puissance du moteur.

Par temps très froid, brasser l'hélice à la main avant la mise en route après s'être assuré que le contact magnéto est sur OFF( clé retirée)  et que la manette de richesse est sur ETOUFFOIR.

Ne pas faire tourner le démarreur plus de 15 secondes.

Laisser refroidir 2 minutes le démarreur entre chaque tentative.

A la 3ème tentative, laisser refroidir le démarreur 20 minutes.

4-6

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Roulage

Boucler les ceintures de sécurité et verrouiller la verrière.

Freins bloqués, mettre un peu de gaz pour faire basculer le nez de l'avion et être assuré que la roue AV est déverrouillée.

Desserrer le frein de parc.

Le roulage s'effectue avec un régime moteur d'environ 1200 t/mn

Lors des virages vérifier le bon fonctionnement des instruments gyroscopiques.

NOTA : Le refroidissement étant calculé pour le vol, éviter de surchauffer le moteur en effectuant de longs points fixe.

Procédure avant décollage

Laisser chauffer si nécessaire à 1100 t/mn

Essai magnéto à 1700 t/mn (perte maxi 125 t/mn)

Effectuer la check-list «avant décollage».

Décollage

Richesse sur «plein riche»

Réchauffage carburateur « froid »

Mise en puissance doucement jusqu'à plein gaz

4-7

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Contrôler le régime moteur (2250 t/mn)

VR: 60 kt procéder à la rotation.

Montée initiale 70 kt  ( volets 15°)

90kt ( volets 0)

Décollage vent de travers: Par effet de girouette l'avion va avoir tendance lors de l'accélération à s'orienter face au vent. Néanmoins, procéder comme un décollage sans vent, à savoir:

Maintenir l'axe avec les palonniers en visant un point le plus loin possible dans l'axe de piste..

Juste après le décollage relâcher la pression sur les palonniers, ce qui aura pour effet d'afficher automatiquement la dérive, puis mettre la bille au milieu.

Montée

Pente max: Vi: 65kt volets  15° (attention au refroidissement moteur)

70kt volets 0°

VZ max: Vi: 86 kt volets 0°

Montée normale: Vi: 105 kt volets 0°

NOTA: Les 10 derniers litres du réservoir  ne sont pas utilisables en montée.

NOTA: pour maintenir une puissance constante, il est nécessaire de pousser la manette de gaz lorsque l'altitude augmente. (voir chapitre performance).

4-8

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Croisière

Manette de gaz réglée en fonction de la puissance désirée (voir chapitre performance)

Tab réglé.

Richesse réglée: Appauvrir progressivement jusqu'au pic de température EGT puis ré-enrichir pour obtenir une température EGT inférieure de 20° à la température maxi obtenu par l'appauvrissement précédent.

NOTA: Le fait de ne pas régler la richesse augmente de façon significative la consommation horaire.

NOTA: Il est recommandé d'utiliser l'aide au réglage de richesse fourni par le Sky View (voir manuel utilisation du Sky View)

Descente

Maintenir le régime moteur à une valeur inférieure à 2600 t/mn.

La Vi ne doit pas être comprise entre 140 kt et 166 kt (secteur jaune) en atmosphère turbulente.

Ne pas effectuer de longues descentes « moteur réduit » (refroidissement des culasses)

Pousser la commande de richesse sur «plein riche»

Pompe électrique sur ON

La sortie des volets ne sera possible qu'en dessous de 92 kt (arc blanc)

Approche et Atterrissage

Vitesse stabilisée à 	65 kt (1,3 Vs à 1100 kg Volets 60°)

72 kt (1,3 Vs à 1100 kg Volets 0°)

4-9

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Atterrissage manqué

La remise de gaz est possible en toute configuration.

Il s'agit d'une procédure normale qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre lorsque l'atterrissage se révèle hasardeux ou dangereux.

Mettre «plein gaz»

Afficher la pente de montée

Rentrer les volets en position décollage (15°)

Après la montée initiale (70 kt): rentrer lentement les volets en position 0° pour monter à 78 kt.

NE PAS AVOIR UNE PENTE NEGATIVE

Après atterrissage

Rentrer les volets

Arrivée au parking: sortir les volets position 60°

Frein de parc serré

Régime moteur ralenti : Essai coupure magnétos

Master avionique sur OFF

Alternateur sur OFF

Régime moteur 1100 t/mn

Tirer à fond la manette de richesse

Contact batterie sur OFF

Caler l'avion.

4-10

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Déplacement de l'avion au sol

Utiliser la fourche de direction de la roue AV.

REMARQUE:

Un centrage AR entraîne le verrouillage de la roue AV. Dans ce cas pour déverrouiller la roue AV, soulever la queue de l'appareil ou appuyer sur l'hélice.

Amarrage

Bloquer le manche avec la ceinture de sécurité DE LA PLACE PILOTE.

Amarrer par les deux anneaux sous les ailes et l'anneau situé à l'arrière du fuselage.

Ne pas bloquer le frein de parc.

Caler les roues.

5-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

CHAPITRE 5: Performances:

Vent de travers:

Le vent de travers maxi démontré au décollage et à l'atterrissage sur Océanair est de 25kt

Vitesses de décrochage:

| Masse 1100 kg moteur réduit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inclinaison de l'avion | 0° | 30° | 60° |
| Volets rentrés | 49 kt | 53 kt | 70kt |
| Volets 15° (position décollage) | 48 kt | 51 kt | 68 kt |
| Volets 60° (position atterrissage) | 45 kt | 48 kt | 64 kt |

Etalonnage anémométrique:

Bande blanche: de 45 kt à 91 kt

Bande verte: de 48 kt à 140 kt

Bande jaune: de 140 kt à 166 kt

Bande rouge: 166 kt

Les vitesses indiquées(Vi) sont pratiquement égales aux vitesses conventionnelles (Vc), elles même pratiquement égales à l'équivalent de vitesse (Ev)

5-2

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Performances décollage:

A la MTO 1100 kg

Vent nul, Volets 15°, Moteur puissance maxi

Vr = 59 kt

Vitesse passage des 15m: 70 kt

| ALTITUDE (ft) | TEMPERATURE °C | MASSE 1100 kg |  | MASSE 850 kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Distance de roulement (m) | Distance de décollage (m) | Distance de roulement (m) | Distance de décollage (m) |
| 0 | STD -10 = 5 STD = 15 STD +20 = 35 | 265 295 330 | 530 590 655 | 170 185 205 | 340 375 415 |
| 2500 | STD -10 = 0 STD = 10 STD +20 = 30 | 310 325 370 | 620 660 745 | 195 220 240 | 390 395 445 |
| 4000 | STD -10 =-3 STD = 7 STD +20 =27 | 355 400 450 | 710 800 890 | 220 260 275 | 445 500 550 |
| 8000 | STD _10 =-11 STD = -1 STD +20 = 19 | 485 550 620 | 980 1105 1250 | 300 340 380 | 605 675 750 |

5-3

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Les distances ci-dessus sont données pour un décollage sur piste en dur, sèche, plate.

Distance décollage = distance totale en mètres depuis l'arrêt complet, jusqu'au passage des 15 m à la vitesse égale à 1,3 Vs1

Distance de roulement = distance totale en mètres depuis l'arrêt complet, jusqu'à obtention de  la vitesse égale à 1,1 Vs1.

Décollage sur piste en dure montante 2%: multiplier ces distances par 1,1

Décollage sur piste en herbe sèche: multiplier ces distances par 1,2

Décollage sur piste en herbe humide: multiplier ces distances par 1,3

Influence du vent:

Vent de face 10 kt multiplier la distance par 0,85

Vent de face 20 kt multiplier la distance par 0,65

Vent de face 30 kt multiplier la distance par 0,55

Vent arrière 10 kt multiplier la distance par 1,3

Performances de montée:

    - Volets position décollage (15°)

A la masse de 1100 kg en atmosphère standard

Vitesse ascensionnelle max au niveau de  la mer:	788 ft/mn

Réduction de  47 ft/mn  par 1000 ft

Vz max:					78 kt

Vitesse de pente max:			65 kt

5-4

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

    - Volets rentrés:

En atmosphère standard, pleine admission:

- A la masse de 1100 kg:

Vitesse ascensionnelle max au niveau de  la mer:	837 ft/mn

Réduction de  53 ft/mn  par 1000 ft

Vitesse montée normale:	        105 kt

Vz max:					81 kt

Vitesse de pente max:			70 kt

Plafond pratique:			13500 ft

Influence de la température:

Abaisser le plafond de 1000 ft et diminuer la Vz de 0,24 m/s par tranche de 10° au-dessus du standard.

Temps consommation distance de montée:

A la masse de 1100 kg en atmosphère standard, volets = 0°, plein gaz, Vz max, consommation mise en route et roulage inclus.

5-5

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

| ZP (ft) | TEMPS (mn) | CONSOMMATION DE CARBURANT (litres) | DISTANCE (Nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 4 | 4,5 | 5 |
| 5500 | 7,5 | 8 | 9,5 |
| 8500 | 16,5 | 15 | 21 |

Passage de l'obstacle des 15 m (50 ft) au décollage

5-6

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Performances en montée

5-7

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Performances en croisière:

A la masse de 1100 kg, en atmosphère standard, au réglage de mixture optimal, SANS réserve de carburant, par vent nul.

| ZP (ft) | REGIME % RPM |  | CONSOMMATION | VITESSE PROPRE kt | AUTONOMIE h.mn sans réserve | DISTANCE Nm sans vent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 75 65 | 2565 2420 | 38 33 | 124 114 | 2H54 3H20 | 355 380 |
| 2500 | 75 65 | 2625 2520 | 38 33 | 128 117 | 2H54 3H20 | 370 389 |
| 4500 | 75 65 | 2600 2420 | 40 36 | 130 121 | 2H45 3H05 | 357 370 |
| 6500 | 65 | 2625 | 33 | 124 | 3H20 | 413 |
| 8500 | 65 | 2600 | 32 | 127 | 3H26 | 435 |
| 10500 | 65 | 2600 | 31 | 130 | 3H33 | 460 |

5-8

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Performances atterrissage:

Sur piste en dur, sèche, et plane,  par vent nul, volets 45°, gaz réduits.

Vitesse de passage des 15 m stabilisée à 65 kt

Vitesse d'impact 50 kt

| Zp (ft) | TEMPERATURE (°C) | MASSE 1100 kg |  | MASSE (850) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DISTANCE DE ROULEMENT | DISTANCE D'ATTERRISSAGE | DISTANCE DE ROULEMENT | DISTANCE D'ATTERRISSAGE |
| 0 | Std -10 = -5 Std = 15 Std +20 = 35 | 230 250 270 | 510 545 575 | 190 205 215 | 435 460 485 |
| 4000 | Std -10 = -13 Std = 7 Std +20 = 27 | 260 280 300 | 565 600 635 | 210 230 245 | 475 505 535 |
| 8000 | Std -10 = -21 Std = -1 Std +20 = 19 | 295 320 340 | 620 660 704 | 250 260 275 | 520 555 585 |

Décollage sur piste en herbe sèche: multiplier ces distances par 1,2

Décollage sur piste en herbe humide: multiplier ces distances par 1,25

Influence du vent de face:

Vent de face 10 kt multiplier la distance par 0,85

Vent de face 20 kt multiplier la distance par 0,65

Vent de face 30 kt multiplier la distance par 0,55

Influence du vent arrière:

Par tranche de 2 kt, rajouter 10% aux distances.

5-9

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

Passage des 15 m (50 ft) à l'atterrissage

6-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

CHAPITRE 6: Entretien courant

    - Nettoyage:

- Laver à l'eau et au savon. Rincer à l'eau claire: l'eau sale ne nettoyant pas.

- Ne jamais utiliser le jet, sauf l'été pour arroser le laveur.

- Lustrer les peintures avec des produits très légèrement abrasifs.

- Ne pas employer de produits à base de silicone.

NOTA: Une personne ayant subi une chirurgie esthétique mammaire peut néanmoins nettoyer l'avion.

- Pour la verrière, employer un produit spécial pour plexiglas.

2)		Vidange:

La vidange de l'huile du moteur doit être effectuée toute les 50 heures.

NOTA: Pour l'inspection des 50 et 100 h, se référer au manuel d'entretien.

7-1

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

ANNEXES MANUEL DE VOL OCEANAIR F-PLBR:

Liste des abréviations utilisées

°C		Degré Celcius

EGT		Température gaz d'échappement

EV		Equivalent de vitesse

ft		Feet

GPS		Global Positioning System

hPa		Hectopascal

in		Pouce

in.Hg	Pouce de mercure

Kg		Kilogramme

km		Kilomètre

km/h	Kilomètre par heure

Kt		Noeud

l		litre

m		Mètre

MHz 	Mégahertz

mn		Minute

m/s		mètre par seconde

m2		Mètre carré

Nm		Mile nautique

V1		 Vitesse de décollage

Va		Vitesse de manœuvre

Vc		 Vitesse conventionnelle

Vfe		 Vitesse limite volets sortis

VHF		Emetteur récepteur radio 117,975 MHz/137 MHz

Vi		 Vitesse indiquée

Vne		 Vitesse à ne jamais dépasser

Vno		 Vitesse maximale en croisière

VOR	Visual Omni Range

Vp		 Vitesse propre

Vs1		 Vitesse de décrochage en lisse

Vso		 Vitesse de décrochage configuration atterrissage

Zp		Altitude pression

7-2

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

ANNEXES MANUEL DE VOL OCEANAIR F-PLBR:

Tableau de conversions

Mille nautique...............X............1,852.......=....kilomètres

Pieds...............................X............0,305.......=....mètres

Inches.............................X............0,0254.....=....mètres

Inches.............................X............25,4.........=....millimètres

Pieds/minutes................X............0,00508...=....mètres/seconde

Gallons (US)..................X............3,785.......=....litres

Gallons (imp) ...............X............4,546.......=....litres

Quarts (US)    ...............X............0,946.......=....litres

Noeuds...........................X............1,852.......=....km/h

Psi...................................X............0,0689.....=....bar

In.Hg..............................X............33,86.......=....hPa

Lb...................................X............0,453.......=....kg

(°F -32)..........................X............5/9............=....°C

Kilomètres...................X............0,539..........=....Mille nautique

Mètres..........................X............3,281........=....Pied

Mètres..........................X............39,37........=....Inches

Millimètres..................X.............0,03937...=....Inches

Mètre/seconde.............X............197 …......=.....Pied/minute

Litres............................X............0,264.........=...Gallons (US)

Litres............................X............0,220.........=...Gallons( Imp )

Litres............................X............1,057.........=...Quarts (US)

Km/h............................X............0,539........=....Noeuds

Bar...............................X............14,51........=....Psi

hPa...............................X............0,02953....=...In.Hg

Kg.................................X............2,205........=....Lb

°C..................................X............9/5+32.....=....°F

7-3

Manuel de vol							Edition n°:1

TC 160  F-PLBR								20/04/2021

ANNEXES MANUEL DE VOL OCEANAIR F-PLBR:

Tableau de correspondance hPa/in.Hg

hPA

in.Hg

| 950 28,05 | 960 28,35 | 970 28,64 | 980 28,94 | 990 29,23 | 1000 29,53 | 1010 29,63 | 1020 30,12 | 1030 30,42 | 1040 30,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 951 28,08 | 960 28,38 | 971 28,67 | 981 28,97 | 991 29,26 | 1001 29,56 | 1011 29,85 | 1021 30,15_ | 1031 30,45 | 1041 30,74 |
| 952 28,11 | 962 28,41 | 972 28,70 | 982 29,00 | 992 29,29 | 1002 29,59 | 1012 29,88 | 1022 30,18 | 1032 30,47 | 1042 30,77 |
| 953 28,14 | 963 28,44 | 973 28,73 | 983 29,03 | 993 29,32 | 1003 29,62 | 1013 29,91 | 1023 30,21 | 1033 30,50 | 1043 30,80 |
| 954 28,17 | 964 28,47 | 974 28,76 | 984 29,06 | 994 29,35 | 1004 29,65 | 1014 29,94 | 1024 30,24 | 1034 30,53 | 1044 30,83 |
| 955 28,20 | 965 28,50 | 975 28,79 | 985 29,09 | 995 29,38 | 1005 29,68 | 1015 29,97 | 1025 30,27 | 1035 30,56 | 1045 30,86 |
| 956 28,23 | 966 28,53 | 976 28,82 | 986 29,12 | 996 29,41 | 1006 29,71 | 1016 30,00 | 1026 30,30 | 1036 30,59 | 1046 30,89 |
| 957 28,26 | 967 28,56 | 977 28,85 | 987 29,15 | 997 29,44 | 1007 29,74 | 1017 30,03 | 1027 30,33 | 1037 30,62 | 1047 30,92 |
| 958 28,29 | 968 28,58 | 978 28,88 | 988 29,18 | 998 29,47 | 1008 29,77 | 1018 30,06 | 1028 30,36 | 1038 30,65 | 1048 30,95 |
| 959 28,32 | 969 28,61 | 979 28,91 | 989 29,2 | 999 29,50 | 1009 29,80 | 1019 30,09 | 1029 30,39 | 1039 30,68 | 1049 30,98 |

La pression standard 1013,25 hPa correspond à 29,92 in.Hg